| 序号 | 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内网络摄像机 | 品牌 ★400万1/3”CMOS ICR红外阵列筒型POE网络摄像机 ★最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR ★宽动态: ≥120 dB ★焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：≥75°，垂直视场角：≥40°，对角线视场角：≥90°（2.8 mm，6 mm，8 mm可选） 红外距离: 最远可达29 m ★视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 报警: 1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） ★音频: 1路输入；1路输出；1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位: 支持 ★电源输出: DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 ★电流及功耗: DC：12 V，0.55 A，最大功耗：6W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.21 A~0.14 A，最大功耗：7W ★供电方式: DC：12 V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af ★启动及工作温湿度: ≤-29 ℃~≥59 ℃，湿度小于90%（无凝结） 防护: IP66 与中心联网 | 台 | 14 | 490 | 6860 |
| 2 | 室外全彩网络摄像机 | 品牌 网络摄像机 ★具有400万像素 CMOS传感器。 ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸 ★最低照度彩色：0.0005 lx。内置暖白光补光灯。 补光距离≥55米。 动态范围≥100dB。 信噪比≥62dB。 ★需支持IP67防尘防水。 ★需支持POE和DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 与中心联网 | 台 | 5 | 490 | 2450 |
| 3 | 摄像机支架 | 壁装支架 ★适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 ★材料 铝合金 ★调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 ≥70×97×173mm 可配支架 （竖杆装） | 个 | 19 | 22 | 418 |
| 4 | 交换机 | 1、★标准机架式≥24个10/100Mbps自适应以太网端口，≥2个千兆光电复用口，其中≥24个端口支持PoE供电 2、★端口缓存：≥2Mbits 3、工作模式：半双工、全双工、自协商模式，支持MDI/MDI-X自适应 4、★≥7.2Gbps交换容量,≥5.36Mpps包转发率 5、★MAC地址：8K 6、支持流控开关 7、★自带风扇 8、6KV端口防雷 9、★支持PoE/PoE+，最大PoE功率≥240W 10、★工作温度：0℃～50℃ | 台 | 1 | 1330 | 1330 |
| 5 | 网线 | ★国标6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,工作温度为-20~60℃ ★标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求； ★标准装箱长度:305m±1.5m； ★芯线规格:24AWG,无氧铜；线径足0.57mm。 ★线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 箱 | 4 | 850 | 3400 |
| 6 | 配电箱 | 不锈钢喷塑材质、用于放置监控网络交换机 | 米 | 1 | 400 | 400 |
| 7 | 线槽 | 项目配套国标优质线槽 | 米 | 200 | 5 | 1000 |
| 8 | 线管 | 项目配套国标优质线管含配件 | 米 | 200 | 7 | 1400 |
| 9 | 硬盘 | 8TB 希捷/西数/海康威视 | 块 | 4 | 2000 | 8000 |
| 10 | 六类水晶头 | ≥15um整体全度，三叉式针片，镀金工艺 | 盒 | 1 | 50 | 50 |
| 11 | 插排 | ★公牛插排，≥8插位，≥2500W，≥3*2.5平方纯铜导线3米， | 个 | 2 | 60 | 120 |
| 12 | 五金配件 | PVC绝缘胶带\塑料胀塞\螺丝\扎带等其它辅助材料 | 批 | 1 | 200 | 200 |
|  | 总计（元） | 以上包含安装、税费。免费质保3年 |  |  |  | 25628 |